Рабочая программа дисциплины

1. Практическая полупроводниковая электроника

2. Лекторы.

2.1. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Татаринцев Андрей Андреевич, кафедра физической электроники физического факультета МГУ, th-under@yandex.ru, +7(495)9393895.

3. Аннотация дисциплины.

В курсе рассматриваются основные элементы полупроводниковой электроники, а также вопросы их практического применения в составе разных типовых схем. Основной упор делается на обработку и измерение сигналов с датчиков в процессе эксперимента. С этой целью в данном курсе рассматриваются хорошо зарекомендовавшие себя усилительные схемы, как на основе операционных усилителей, так и схемы транзисторных усилителей. Рассмотрены основные методы детектирование сигналов с фотоэлектрических датчиков, термодатчиков и других. Значительную часть курса занимают вопросы цифровой электроники, начиная от базовых элементов логических микросхем, логических вентилей и мультиплексоров до практического использования микроконтроллерной техники, а также преобразования аналогового сигнала в цифровой и наоборот. Важной частью спецкурса является рассмотрения практических советов по помехозащенности измерительных изделий, а также по разработке печатных плат позволяющих принимать и обрабатывать сигналы с минимальными шумами.

4. Цели освоения дисциплины.

Овладеть современными профессиональными знаниями в области полупроводниковой электроники, научиться решать задачи.

5. Задачи дисциплины.

Изучения принципов работы и опыта практического использования элементов полупроводниковой электроники.

Освоение разных методов обработки, усиления и детектирования сигналов, необходимых в физическом эксперименте.

6. Компетенции.

6.1. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины.

ОНК-1, ОНК-5, ОНК-6.

6.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины.

ПК-2.

7. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен знать и понимать принцип работы типовых схемы детектирования и обработки сигналов;

уметь измерять и обрабатывать необходимый в физическом эксперименте сигнал;

владеть навыками разработки измерительных схем с минимальными помехами.

8. Содержание и структура дисциплины.

| Вид работы | Семестр | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |
| Общая трудоёмкость, акад. часов | 72 | 72 |
| Аудиторная работа: | 36 | 36 |
| Лекции, акад. часов | 36 | 36 |
| Семинары, акад. часов |  |  |
| Лабораторные работы, акад. часов |  |  |
| Самостоятельная работа, акад. часов | 36 | 36 |
| Вид итогового контроля (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен) |  |  |

| N раз- дела | Наименование раздела | Трудоёмкость (академических часов) и содержание занятий |  |  |  | Форма текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа |  |
|  |  | Лекции | Семинары | Лабораторные работы |  |  |
| 1 | Введение | 2 часа. Введение. Базовые элементы. Закон Ома. Правила Кирхгофа. Линейные и нелинейные пассивные элементы. Дифференциальное сопротивление. Элементная база полупроводниковой электроники. Безбарьерные полупроводниковые структуры. Термисторы: зависимость сопротивления от температуры, основные параметры, статическая ВАХ, схемы термокомпенсации и термопереключателей. Варисторы: конструкция, эмпирическая ВАХ, применение. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции. | ДЗ, КР |
| 2 | Дискретные элементы полупроводниковых структур | 2 часа. Диоды. P-n переход: вольтамперная характеристика (ВАХ), контактная разность потенциалов, размеры области объемного заряда, ток насыщения, прямое падение напряжения. Пробойные явления в p-n переходе: лавинный, тепловой и туннельный пробой. Стабилитроны и стабисторы: стабилизация напряжения и сдвиг уровня постоянной составляющей. Диоды с отрицательным дифференциальным сопротивлением: S-диод, туннельный диод, обращенный диод. Варикапы. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции | ДЗ, КР |
|  |  | 2 часа. Биполярные (БИП) транзисторы. Принцип работы. Основные характеристики. Система дифференциальных h-параметров. Основные схемы включения: усилитель, инвертор, эмиттерный повторитель, дифференциальный каскад, амплитудный дискриминатор, схемы выбора наибольшего (наименьшего) сигнала. Работа БИП-транзистора в лавинном режиме. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции |  |
|  |  | 2 часа. Полевые транзисторы с p-n переходом. Принцип работы. Выходные характеристики. Механизм самоограничения тока. Передаточные характеристики. Пороговое напряжение (напряжение отсечки). Схемы включения: стабилизатор тока, усилитель, дифференциальный каскад, истоковый повторитель. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции |  |
|  |  | 2 часа. Полевые транзисторы на основе структур металл-диэлектрик-полупроводник (МДП). Транзисторы со встроенным и индуцированным каналом. Принцип работы. Выходные характеристики. Механизм самоограничения тока. Передаточные характеристики. Пороговое напряжение. БСИТ и IGBT транзисторы. Принципы работы, структура и применение. Тиристоры. Принцип работы. Зонные диаграммы. Эквивалентная схема. Динисторы и тринисторы. Схемы включения. Аналоговые ключи. Коммутация сигналов при помощью транзистора. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции |  |
|  |  | 2 часа. Оптоэлектронные полупроводниковые приборы. Излучатели и индикаторные устройства. Светодиоды, лазерные диоды и светодиодные матрицы. Полупроводниковые фотоприемники, преобразование световых сигналов в электрические. Оптопары. Оптроны: резисторные, диодные, транзисторные, тиристорные. Схемы включения. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции |  |
| 3 | Операционные усилители | 2 часа. Операционные усилители (ОУ). Основные параметры: дифференциальный коэффициент усиления, коэффициент подавления синфазного сигнала, напряжение смещения нуля, скорость нарастания выходного напряжения, амплитудно-частотная (АЧХ) и фазо-частотная (ФЧХ) характеристики, диаграммы Боде, способы коррекции АЧХ. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции | ДЗ, КР |
|  |  | 2 часа Схемы включения ОУ: масштабный широкополосный усилитель (инвертирующий и неинвертирующий) преобразователь напряжение-напряжение, преобразователи ток-напряжение и напряжение-ток, сумматор, дифференциальный усилитель, усилитель с частотной коррекцией, дифференцирующий элемент, интегратор, генераторы гармонических колебаний, пилообразного, треугольного и прямоугольного напряжений, логарифмический и экспоненциальный усилители, интегральный повторитель, "идеальный" диод, "идеальные" выпрямители (одно- и двух- полупериодный), триггер Шмитта. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции |  |
|  |  | 2 часа Операции умножения и деления аналоговых сигналов. Балансные модуляторы. Схемы логарифмирования-потенциирования. Компараторы аналоговых сигналов. Компарирование на ОУ. Одинарные компараторы. Сдвоенные компараторы. Компараторы с гистерезисом. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции |  |
| 4 | Цифровая полупроводниковая электроника | 2 часа. Конструктивные типы логических микросхем. Диодно-транзисторная логика (ДТП), транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ), эмиттерно-связанная логика (ЭСЛ), ТТЛ с диодами Шоттки (ТТЛШ), интегральная инжекционная логика (И2Л), n-МОП и p-МОП логика, комплиментарные МОП-структуры (КМОП-логика). Условные обозначения и классификация логических микросхем. Логические вентили. Элементы "И", "ИЛИ", "НЕ". Прямая и инверсная логика. Таблицы истинности. Элементы "Исключающее ИЛИ" и цифровой компаратор. Многовходовые и составные вентили, логические расширители. Помехозащищенные вентили с триггером Шмитта на входе. Схемы с тремя состояниями и открытыми выходами, монтажное "ИЛИ". Другие применения вентилей: мультивибраторы, одновибраторы, схемы задержки фронта импульса, усилители. Нагрузочная способность вентилей. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции | ДЗ, КР |
|  |  | 2 часа Мультиплексоры и коммутаторы. Мультиплексирование и коммутация цифровых сигналов. Преобразование параллельного кода в последовательный. Реализация произвольной функции логических аргументов. Каскадирование цифровых сигналов. Дешифраторы (преобразователи кодов). Двоичный в шестнадцатиричный, десятичный и восьмеричный. Двоичный в двоично-десятичный. Двоично-десятичный в двоичный и семисегментный. Демультиплексирование. Реализация произвольной логической функции на микросхемах с открытыми выходами. Сумматоры и арифметико-логические устройства (АЛУ). Полусумматор. Полный сумматор. АЛУ. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции |  |
|  |  | 2 часа Триггеры. НЗ-триггеры (асинхронный и синхронный). 0-триггеры. ^-триггеры. Синхронные триггеры, работающие по уровню и по фронту. Одноступенчатые и двухступенчатые (М5) синхронные триггеры. Счетные Т и ТТ-триггеры. Счетчики. Двоичный счетчик на счетных триггерах. Счетчики с фазоимпульсным представлением информации (делители частоты). Асинхронные и синхронные счетчики. Счетчики с различными коэффициентами пересчета. Счетчики с предустановкой. Реверсивные счетчики. Сдвиговые регистры. Преобразование последовательного кода в параллельный и наоборот. Делители частоты с произвольным коэффициентом. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции |  |
|  |  | 2 часа Запоминающие устройства (ЗУ). Регистры. Общая структура ЗУ. Архитектура микросхем памяти. Типы ЗУ: оперативные (ОЗУ) (динамические и статические), постоянные (ПЗУ), постоянные репрограммируемые (РППЗУ). Цифро-аналоговые (ЦАП) и аналого-цифровые (АЦП) преобразователи. Преобразование цифрового сигнала в аналоговый: весовые резисторы R…nR и матрица постоянного импеданса R-2R, токовые ключи. Два способа преобразования аналогового сигнала в цифровой: поразрядное уравновешивание и измерение времени разряда емкости стабильным током. Регистр последовательных приближений. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции |  |
|  |  | 2 часа. Микропроцессоры, микроконтроллеры и DSP. Архитектура. Классификация. Применение для цифровой обработки сигналов и автоматизации эксперимента. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции |  |
| 5 | Общие принципы разработки электронных устройств | 2 часа Преобразователи напряжений. Импульсные преобразователи напряжения AC/DC, DC/DC. Изолированные преобразователи напряжения. Общие принципы и советы по разработке печатных плат. Шумо- и помехозащещенность. Борьба с шумами. Программы для проектирования и разработки печатных плат. Согласование сопротивлений. Для оптимальной передачи мощности, напряжения или тока. Практическое применение и получения сигналов с МКП и ФЭУ. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом, решение задач по теме лекции | ДЗ, КР |

Предусмотрены следующие формы текущего контроля успеваемости.

| 1. Защита лабораторной работы (ЛР); 2. Расчетно-графическое задание (РГЗ); 3. Домашнее задание (ДЗ); | 4. Реферат (Р); 5. Эссе (Э); 6. Коллоквиум (К); | 7. Рубежный контроль (РК); 8. Тестирование (Т); 9. Проект (П); | 10. Контрольная работа (КР); 11. Деловая игра (ДИ); 12. Опрос (Оп); | 15. Рейтинговая система (РС); 16. Обсуждение (Об). |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

- Дисциплина по выбору.

- Вариативная часть, профессиональный блок.

- Для освоения дисциплины студент должен знать основные разделы физики и математики, уметь решать по ним задачи.

  - До начала освоения дисциплины должны быть освоены дисциплины модулей «Математика», «Общая физика», а также дисциплины «Радиофизика».

  - Освоение дисциплины необходимо для дисциплин «Физические основы нано- и молекулярной электроники», НИР, НИП.

10. Образовательные технологии

- дискуссии,

- круглые столы,

- использование средств дистанционного сопровождения учебного процесса,

- преподавание дисциплин в форме авторских курсов по программам, составленным на основе результатов исследований научных школ МГУ,

- мастер-классы экспертов и специалистов.

11. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Перечень вопросов:

- Закон Ома. Правила Кирхгофа. Линейные и нелинейные пассивные элементы. Дифференциальное сопротивление. Элементная база полупроводниковой электроники.

- Дифференцирующий и интегрирующий усилители на ОУ.

- Термисторы: зависимость сопротивления от температуры, основные параметры, статическая ВАХ. Варисторы: конструкция, эмпирическая ВАХ, применение.

- Биполярные (БИП) транзисторы. Принцип работы. Основные характеристики. Система дифференциальных h-параметров. Основные схемы включения: с общим эмиттером, базой и с общим коллектором.

- Диоды. P-n переход: вольтамперная характеристика (ВАХ), контактная разность потенциалов, размеры области объемного заряда, ток насыщения, прямое падение напряжения. Пробойные явления в p-n переходе: лавинный, тепловой и туннельный пробой.

- Инвертирующий и не инвертирующий усилители на ОУ.

- Стабилитроны и стабисторы: стабилизация напряжения и сдвиг уровня постоянной составляющей. Диоды с отрицательным дифференциальным сопротивлением: S-диод, туннельный диод, обращенный диод. Варикапы.

- Сумматор и аттенюатор на ОУ.

- Полевые транзисторы с p-n переходом. Принцип работы. Выходные характеристики. Механизм самоограничения тока. Передаточные характеристики. Пороговое напряжение (напряжение отсечки). Схемы включения: с общим стоком, истоком и затвором.

- Дифференциальный усилитель на ОУ.

- Полевые транзисторы на основе структур металл-диэлектрик-полупроводник (МДП). Транзисторы со встроенным и индуцированным каналом. Принцип работы. Выходные характеристики. Механизм самоограничения тока. Передаточные характеристики. Пороговое напряжение.

- Усилитель на биполярном транзисторе. Принцип работы

- IGBT транзисторы. Принципы работы, структура и применение.

- Тиристоры. Принцип работы. Зонные диаграммы. Эквивалентная схема. Динисторы и тринисторы. Схемы включения

- Диодно-транзисторная логика (ДТП), транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ), эмиттерно-связанная логика (ЭСЛ), ТТЛ с диодами Шоттки (ТТЛШ).

- Интегральная инжекционная логика (И2Л), n-МОП и p-МОП логика, комплиментарные МОП-структуры (КМОП-логика).

- Элементы "И", "ИЛИ", "НЕ". Прямая и инверсная логика. Таблицы истинности. Элементы "Исключающее ИЛИ" и цифровой компаратор. Многовходовые и составные вентили, логические расширители.

- Помехозащищенные вентили с триггером Шмитта на входе. Схемы с тремя состояниями и открытыми выходами, монтажное "ИЛИ". Другие применения вентилей: мультивибраторы, одновибраторы, схемы задержки фронта импульса, усилители. Нагрузочная способность вентилей.

- Мультиплексирование и коммутация цифровых сигналов. Преобразование параллельного кода в последовательный. Реализация произвольной функции логических аргументов. Каскадирование цифровых сигналов. Дешифраторы (преобразователи кодов).

- Полусумматор. Полный сумматор. АЛУ.

- Триггеры. НЗ-триггеры (асинхронный и синхронный). 0-триггеры. ^-триггеры. Синхронные триггеры, работающие по уровню и по фронту. Одноступенчатые и двухступенчатые (М5) синхронные триггеры. Счетные Т и ТТ-триггеры.

- Счетчики. Двоичный счетчик на счетных триггерах. Счетчики с фазоимпульсным представлением информации (делители частоты). Асинхронные и синхронные счетчики.

- Сдвиговые регистры. Преобразование последовательного кода в параллельный и наоборот. Делители частоты с произвольным коэффициентом.

- Запоминающие устройства (ЗУ). Регистры. Общая структура ЗУ. Архитектура микросхем памяти. Типы ЗУ: оперативные (ОЗУ) (динамические и статические), постоянные (ПЗУ), постоянные репрограммируемые (РППЗУ).

- Цифро-аналоговые (ЦАП) и аналого-цифровые (АЦП) преобразователи. Преобразование цифрового сигнала в аналоговый: весовые резисторы R…nR и матрица постоянного импеданса R-2R, токовые ключи. Два способа преобразования аналогового сигнала в цифровой: поразрядное уравновешивание и измерение времени разряда емкости стабильным током. Регистр последовательных приближений.

- Микропроцессоры, микроконтроллеры и DSP. Архитектура. Классификация. Применение для цифровой обработки сигналов и автоматизации эксперимента.

- Преобразователи напряжений. Импульсные преобразователи напряжения AC/DC, DC/DC. Изолированные преобразователи напряжения.

- Согласование сопротивлений. Для оптимальной передачи мощности, напряжения или тока.

- Общие принципы и советы по разработке печатных плат. Шумо- и помехозащещенность. Борьба с шумами. Программы для проектирования и разработки печатных плат.

- Практическое применение МКП и ФЭУ.

Примеры задач:

- Расчет участка цепи или замкнутой цепи с использованием правил Кирхгофа.

- Расчет и выбор рабочий точки усилителя на биполярном или полевом транзисторах.

- Расчет параметров требуемой схемы инвертирующего или неинвертирующего усилителя на основе Операционного усилителя.

- Расчет параметров интегрирующего или дифференцирующего усилителя.

- Составление схемы обработки заданного сигнала (например, с датчика) до необходимой для анализа формы.

- Перечислить основные методы устранения шумов в электронном устройстве.

- Расчет схемы умножения напряжения на диодах.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся на основе приведенного выше перечня вопросов.

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература

- Зи С. Физика полупроводниковых приборов (в 2-х кн.). М.: Мир. 1984.

- Жеребцов И.П. Основы электроники. Л.: Энергоатомиздат. 1990.

- Викулин И.М., Стафеев В.И. Физика полупроводниковых приборов. М.: Советское радио. 1980.

- Пасынков В.В., Чиркин П.К., Шинков А.Д. Полупроводниковые приборы. М.: Высшая школа. 1981.

- Хорозиц П., Хилл У. Искусство схемотехники (в 3-х кн.). М.: Мир. 1993.

- Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. М.: Мир.1982.

- Шило В.Л. Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре. М.: Советское радио. 1979.

- Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы. Под ред. С.В.Якубовского. М.: Радио и связь. 1985.

- Алексенко А.Г., Коломвет Е.А., Стародуб Г.И. Применение прецезионных аналоговых ИС. М.: Радио и связь. 1981.

- Электронное конструирование: методы борьбы с помехами. Дж. Барнс. Перевод В.А. Исаакяна, под редакцией Б.Н. Файзулаева. М.: Мир. 1990.

Дополнительная литература

- Кудряшов Б.П., Назаров Ю.В., Тарабрин Б.В., Ушибышев В.А. Аналоговые интегральные схемы (справочник). М.: Радио и связь. 1981.

- Интегральные микросхемы (справочник). Под ред. Б.В.Тарабрина. М.: Энергоатомиздат. 1985.

- Справочник инженера-схемотехника. Р. Корис, Х. Шмидт-Вальтер. Перевод Ю.А. Заболотной под редакцией Е.Л. Синцова. М: Техносфера, 2008.

Интернет-ресурсы

physelec.phys.msu.ru

13. Материально-техническое обеспечение

В соответствии с требованиями п.5.3. образовательного стандарта МГУ по направлению подготовки «Физика».

Аудитория в соответствии с расписанием занятий, имеется проекционное оборудование, компьютер и т.п.